НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА

Нормирование труда – это вид деятельности по управлению производством.  Задача нормирования труда - контролировать меру труда путем определения необходимых затрат труда.

Нормирование труда связано с проектированием технологических и трудовых процессов.

Нормирование труда включает:

- Анализ производства;

- Выбор оптимальной технологии и организации труда;

- Проектирование режимов работы оборудования;

- Проектирование системного обслуживания рабочих мест;

- Определение оптимальных режимов труда и отдыха;

- Расчет норм в соответствии с особенностью технологических и трудовых процессов;

- Внедрение норм производства и их последующая корректировка.

Нормы труда – величины, регламентирующие затраты или результаты труда работников. Нормы труда могут использоваться в следующих целях:

- Определение трудоемкости отдельных видов продукции и необходимых затрат труда на выполнение производственной программы.

- Установление количественных пропорций между отдельными видами специализированного труда, обеспечивающих правильную расстановку и более рациональное использование работника по профессии и квалификации.

- Расчет производственных мощностей предприятий и их подразделений.

- Определение путей использования внутрипроизводственных резервов повышения производительности труда.

- Оценка экономической эффективности внедрения новой техники, конструкторских, технологических, организационных решений, вопросов рационализации производства, установления физиологически обоснованных регламентов труда.

- Соизмерение затрат отдельных работников производств, коллектива, установление степени их участия в совместной работе и право на вознаграждение.

Организация нормирования труда должна обеспечивать:

  - Максимальный охват нормами труда различных видов работ, связанных с проектированием и изготовлением продукции, обслуживанием и управлением производства.

  - Высокое качество норм и нормативов, их максимальное приближение к уровню необходимых затрат.

  - Нормальную интенсивность труда работников с целью сохранения их длительной работоспособности и сохранения здоровья.

  - Широкое применение методов прямого нормирования, позволяющих устанавливать оптимальную загрузку  работников, более широко использовать прогрессивные формы морального стимулирования.

  - Формирование единой системы нормирования труда.

Объектом нормирования является  трудовая деятельность человека по осуществлению производственного процесса. Таким образом, объектом являются трудовые процессы:

- Ручные

- Машинно-ручные

- Автоматизированные

- Информационные

- Индивидуальные и коллективные.

Функции нормирования труда:

  - Нормирование труда позволяет определять степень участия каждого работника в создании продукции;

  - Нормирование труда является основой внутрипроизводственного текущего планирования;

  - Нормирование является основой рациональной организации труда и производства;

  - Нормы труда определяют меру вознаграждения за труд;

  - Нормирование выполняет функцию рационализации производственных и трудовых процессов;

  - Технически обоснованные нормы труда обеспечивают нормальную интенсивность труда.

ВИДЫ НОРМ ТРУДА И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

Главным признаком классификации норм труда является их содержание, при этом различают:

- Нормы затрат и результатов труда;

- Нормы соотношения между численностью работников и количеством орудий

- Нормы условий труда.

Нормы также классифицируют:

- По уровню дифференциации трудовых процессов.

- По элементам, входящим в состав изделий.

- По сфере применения (отраслевые, местные, межотраслевые)

- По периоду действия (временные, постоянные, сезонные)

- По методу установления (технически обоснованная норма труда – это норма, установленная на основании инженерно–экономических расчетов, на основе проектирования рационального технологического процесса, предусматривающая эффективное использование средств производства и самого труда; опытно – статистические нормы труда – это нормы, установленные на основе опыта мастера или на основе аналогичных работ).

Нормы затрат и результатов труда

- Нормы затрат труда.

- Нормы затрат физической и нервной энергии работников:

- Нормы тяжести труда

- Норма занятости работников в течение смены

- Нормы темпа работы

- Нормы затрат рабочего времени

- Норма времени – это величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы работы работнику, бригаде, соответствующих квалификаций в определенных организационно – технологических условиях.

- Норма обслуживания – это количество производственных объектов, которые работник или бригада должны обслуживать в течение единицы времени.

- Норма времени обслуживания – это количество времени, необходимое  в определенных организационно–технологических условиях для обслуживания в течение смены единицы оборудования или 1 м2 площади.

- Норма численности – это установленная численность работников определенного квалификационного состава, необходимая для выполнения производственных функций.

- Норма управляемости – определяет количество работников, которое должно быть подчинено одному руководителю.

2. Нормы результатов труда.

- Норма выработки – это установленный объем работ, который работник обязан выполнить в единицу рабочего времени (штук);

- Нормированное задание – это установленный состав и объем работ, который должен быть выполнен работником за определенный период времени (список работ и т.д.).

На норму труда влияют следующие факторы:

- Технические

- Психофизиологические

- Экономические

- Социальные

Комплексное обоснование норм труда предполагает:

    - Техническое обоснование;

    - Организационное – на основе современных методов организации производства и труда;

    - Экономическое – направлено на повышение эффективности использования рабочей силы в течение определенного времени при различных вариантах выполнения той же работы;

    - Психофизиологическое;

    - Социальное – повышение экономии труда совместно с его содержательностью.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Рабочее время – это установленная законодательством продолжительность рабочего дня, в течение которого работник выполняет порученную ему работу. Рабочее время исполнителя подразделяется на:

- Время работы;

- Время перерывов.

  - Время работы – период времени, в течение которого рабочий выполняет ту или иную работу, причем время работы подразделяется на:

Время работы по выполнению производственного задания и время работы, не предусмотренное выполнением производственного задания.

Время работы по выполнению производственного задания делится на:

- Подготовительно-заключительное;

- Оперативное;

- Время обслуживания рабочего места.

К подготовительно заключенному (Тпз) относится время, которое рабочий затрачивает на собственную подготовку и подготовку средств производства к выполнению нового производственного задания и выполнению всех работ, связанных с его окончанием.

Например: получение специальных инструментов, материалов, технической документации, ознакомление с работой, чертежом, установка и снятие приспособлений и инструментов, наладка оборудования на соответствующий режим работы и сдача выполненной работы. Тпз затрачивается один раз на всю партию деталей, обрабатывающейся на одном рабочем месте за смену, и не зависит от числа деталей  в партии.

Основным (технологическим или машинным) (То) – называется время, затрачиваемое рабочим на качественное изменение предмета труда, его размеров, свойств, состава, формы или положения в пространстве. Определяется исходя из наиболее рациональных режимов работы оборудования.

Вспомогательным (Тв) называется время, затрачиваемое на действия исполнителя, обеспечивающие выполнение основной работы.

Например: перемещение изделий в процессе их изготовления (в пределах рабочей зоны), контроль качества, действия по управлению оборудованием, повторяемые с каждой единицей продукции. Тв бывает ручным, но может быть и машинно-ручным.

Сумму основного времени и Тв называют оперативным (То+Тв=Топер).

Временем обслуживания рабочего места (Тобс) называется время, затраченное рабочим на уход за рабочим местом и поддержание его в хорошем состоянии.

Оно подразделяется на: время технического и организационного обслуживания.

Время обслуживания обычно нормируется в % от оперативного времени.

Перекрываемое время – время выполнения рабочим тех элементов основной, вспомогательной работы и обслуживания, которые осуществляются в период автоматической работы данного оборудования.

Неперекрываемое время – время выполнения вспомогательных и обслуживающих работ при остановленном и неработающем оборудовании.

В состав нормы времени включают лишь ручное время, не перекрываемое машинным, а перекрываемое ручное время учитывают только при определении занятости и загрузки рабочего.

  - Время перерывов – это время, в течение которого рабочий по тем или иным причинам не работает. Оно подразделяется на:

    - Время регламентированных перерывов;

    - время нерегламентированных перерывов.

К регламентированным перерывам относятся:

- Перерывы на отдых и личные подобности (в % от Топ)

- Перерывы в работе, предусматриваемые специфическими, технологическими и организационными условиями выполнения производственных процессов.

К нерегламентированным перерывам относятся перерывы, возникающие из-за организационных неполадок в обслуживании рабочего места и технических неполадок, а также, вызванные нарушением трудовой дисциплины.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ЗАТРАТ

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Фотография рабочего дня (времени)

Под фотографией рабочего времени понимается вид изучения рабочего времени, при котором ведется наблюдение и измерение всех без исключения затрат на протяжении рабочего дня или отдельной его части.

Цели проведения фотографии:

- Выявление потерь рабочего времени, установление их причин и разработка мероприятий по совершенствованию организации труда за счет устранения потерь и нерациональных затрат времени.

- Получение исходных данных для разработки нормативов подготовительно–заключенного времени (Тпз), времени на отдых и личные надобности (Тотл) и нормативов обслуживания.

- Определение причин невыполнения норм труда рабочими, изучение лучшего опыта и определение возможности совмещения профессий и многостаночного обслуживания.

Методика проведения фотографии рабочего времени включают в себя следующие этапы:

1. Подготовительный.  Определяется цель фотографии рабочего дня и выбирается объект наблюдения.

2. Проведение наблюдения. Состоит в последовательной и подробной записи в наблюдательном месте всего происходящего на рабочем месте. Фотография проводится с момента начала работы (прийти надо на 10 – 15 мин. раньше), запись производится текстом, индексной записью  или графически в масштабе времени.

3. Обработка результатов наблюдения. Вычисляется продолжительность отдельных элементов затрат времени и составляется сводка одноименных затрат.

4. Анализ результатов наблюдений позволяет установить, все ли затраты рабочего времени необходимы и рациональны при существующей организации труда, каковы потери рабочего времени и какие мероприятия необходимо осуществить в целях дальнейшего повышения производственного труда. Исходя из полученных данных составляют фактический и нормативный балансы рабочего времени. На основании данных фактического и нормативного балансов рабочего времени рассчитываются следующие показатели:

1) Коэффициент использования сменного времени:

Кисп=Тпз+Топ+Тобс+ТотлТсм

Тпз – подготовительно заключительное время;

Тотл – время на отдых и личные надобности;

Топ – оперативное время;

Тобс – время обслуживания рабочего места;

Тсм – продолжительность рабочей смены.

2) коэффициент потерь по организационно-техническим причинам:

Кпот=ТпотТсм

Тпот – время перерывов, вызванных нарушениями нормального хода процесса.

3) Коэффициент потерь рабочего времени в связи с нарушением трудовой дисциплины.

Кнтд=Тнтдтсм

Тнтд – время перерывов в связи с нарушением трудовой дисциплины.

4) коэффициент возможного повышения производительности труда при условии устранения прямых потерь рабочего времени.

Ппт=Тпот+ТнтдТоп⋅100

Оперативно – нормативное время:

Топн=Тсм−Тпз1+Нобс+Нотл100

Нобс, Нотл – нормативы времени на обслуживание рабочего места и на отдых и личные надобности, нормируются в % к оперативному времени.

Исходя из Топн определяется продолжительность нормативного времени на обслуживание рабочего места, на личные надобности.

Тобс=Топн⋅Нобс

Тотл=Топн⋅Нотл

Все нормативные затраты должны составить продолжительность рабочего дня в минутах.

Максимально возможное повышение производительности труда при устранении всех потерь и лишних затрат рабочего времени рассчитывается:

Ппт=Топн−ТопфТопф⋅100

Топф – фактическое оперативное время.

На основе полученной информации разрабатываются конкретные организационно- технические мероприятия, направленные на устранение причин, вызванных потерями и лишними затратами рабочего времени. Мероприятия должны быть экономически обоснованы.

Метод самофотографии состоит в том, что сам рабочий в течение определенного времени фиксирует перерывы в работе, указывает причины и предлагает мероприятия по их устранению.

Преимущества: позволяет получить большое разнообразие конкретных предложений рабочих по устранению причин внутрисменных простоев и улучшению организации труда.

Недостаток: рабочий не фиксирует потери рабочего времени по его вине.

Хронометраж - изучение операции путем наблюдения и изучения затрат рабочего времени на выполнение отдельных, многократно повторяющихся элементов операции (элементов оперативного времени в основном ручного, подготовительно-заключительного  времени и времени обслуживания рабочего места).

Объект хронометража – производственная операция. На практике различают 3 способа хронометрирования:

- Сплошной, т.е. по текущему времени.

- Выборочный, т.е. по отдельным отсчетам затрат времени.

- Цикловой, по группам приемов действий и движений, имеющихся малую продолжительность.

Проводить хронометраж следует через 50 -60 минут после начала работы и за 1,5 – 2 часа до окончания работы.

1 этап: Подготовка к хронометражному наблюдению. Помимо определения цели хронометража и выбора объекта наблюдения, этап включает следующие моменты:

- Изучаемую операцию расчленяют на составляющие элементы, т.е. комплексы приемов, приемы, действия. Степень расчленения зависит от цели наблюдения и типа производства.

- Устанавливают точные границы составных элементов, т.е. фиксажные точки – это резко выраженные моменты начала и конца выполнения элемента операции.

- Решается вопрос о необходимых количествах замеров и наблюдений.

При подготовке к хронометражному наблюдению необходимо ознакомить рабочего с целью исследования и порядком его проведения.

2 этап: Проведение наблюдения. Наблюдатель, заняв заранее выбранное место, определяет показания текущего времени и записывает их в наблюдательный лист хронокарты по всем элементам операции.  Он должен улавливать фиксажные точки, заполнять наблюдательный лист и следить за правильностью выполнения операции. Все ошибки, неполадки по вине наблюдателя должны быть отражены в хронокарте в разделе «дефектные замеры, их причины и длительность».

3 этап: Обработка полученных результатов

Начинается с расчета продолжительности элемента операции путем вычитания из текущего времени данного элемента текущего времени предыдущего элемента. В результате получают ряд значений продолжительности элементов операции, т.е. хронометражный ряд.

Качество полученных результатов определяют через величину колебаний значений хроноряда, это коэффициент устойчивости хроноряда, который показывает степень колеблемости максимальной продолжительности элемента операции от минимальной, и определяется:

Куст=ТмахТмин

Сравнивая фактическое значение коэффициентов устойчивости по каждому хроноряду с его нормативными значениями, определяют качество проведения хронометража.

Если Кустф≤Кустн, то хроноряд считается устойчивым,  наблюдение проведено верно, качественно.

Если Кустф>Кустн, то из ряда необходимо исключить одно или оба крайних значения (максимальное или минимальное), при условии, если они не повторялись более одного раза. Затем снова рассчитывается коэффициент устойчивости и сопоставляется с  нормативным.

Если хроноряд вновь окажется неустойчивым, то наблюдение приводят еще раз.

Количество исключенных значений, включая дефектные, не должно превышать 15%.

НОРМАТИВЫ ПО ТРУДУ

Нормы труда – величины, регламентирующие затраты или результаты труда работников. Они должны определятся по утвержденным нормативам.

Нормативы по труду – это руководящие справочные материалы, содержащие исходные данные и рассчитанные величины для установления норм труда применительно к определенным организационно–техническим условиям производства. (Например, папка бумаг, где находятся исходные данные для расчета нор труда).

В зависимости от назначения, нормативы могут быть составлены в виде таблиц, графиков, расчетных формул. Применяемые нормативы могут быть подразделены:

- По сфере применения (отраслевые, межотраслевые, заводские);

- По содержанию (нормативы режимов работы оборудования, нормативы времени на трудовые действия, нормативы времени на отдельные приемы или комплексы и др.);

- По видам затрат рабочего времени (основного технологического времени, времени обслуживания рабочего места, вспомогательного времени, времени отдыха и личные надобности и подготовительно – заключительного времени);

- По степени укрупнения (нормативы времени на трудовые движения, на трудовые действия, на трудовые комплексы приемов).

Нормативы на трудовые движения называют микроэлементными.

НИИ труда разработана базовая система микроэлементных нормативов времени (БСМ), которая предназначена для установления на основе микроэлементных нормативов, межотраслевых и отраслевых нормативов на трудовые приемы и их комплексы без проведения трудоемких хронологических наблюдений, что улучшит их качество и сократит сроки разработки норм.

БСМ предназначена для проектирования наиболее рациональных трудовых процессов, что позволит усовершенствовать методы их проектирования.

- По группам работников (основные, вспомогательные, обслуживающий персонал)

- По степени точности (нормативы разрабатываются исходя из типов производства)

- По формам представления информаций (аналитические, графические, табличные).

МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМ ВЫРАБОТКИ,

НОРМИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ

  - Методы нормирования труда и их классификация

Нормирование предполагает применение различных методов проектирования трудовых процессов и расчетов норм.

Содержание труда, формы ее организации, тип и характер производственного процесса определяют специфику самой методики расчета норм и методов нормирования.

Метод нормирования – это совокупность приемов по определению необходимых затрат времени, анализу процессов труда, выявлению и учету нормообразующих факторов использования материалов наблюдений, проектированию  рационального состава и содержания операций, а также по разработке нормативов и норм труда.

Методы нормирования отличаются друг от друга достоверностью норм труда и подходом к определению их величины.

По достоверности методы нормирования можно разделить на:

- Интуитивные;

- Статистические.

Величина норм, определенных интуитивным методом, представляет собой догадку, основанную на предшествующем опыте.

Величины норм, определенные статистическим методом, имеют своей базой математическую статистику.

По способу определения величины норм различают методы:

- Суммарный

- Аналитический

Суммарный метод нельзя отнести к научно-обоснованным.

Разновидности суммарного метода:

1. опытный – базируется на производственном опыте людей, является субъективным и всегда ведет к ошибкам в определении затрат.

2. Статистический – нормы устанавливают на основе статистических данных (по документам, записям и т.д.) о средних фактических затратах труда на эту же работу в прошлые периоды и сведений о выполнении норм выработки рабочих в тот же период. Он не мобилизует рабочих на устранение потерь рабочего времени.

Суть аналитического метода состоит в том, что норма устанавливается  на основе всестороннего анализа и фактического осуществления трудового процесса и определения наиболее рациональных методов выполнения каждого элемента. Нормы, установленные данным методом,  являются научно – обоснованными.

При аналитическом методе изучают и анализируют;

1. производственные возможности оборудования;

2. технологические режимы с точки зрения интенсивности процесса и максимального использования производственной мощности оборудования;

3. ручные приемы работы с точки зрения их рациональности, сокращения продолжительности и возможного перекрытия ручного времени машинным временем (рационально–убрать ненужные, лишние движения);

4. организацию рабочего места с целью устранения организационно–технических неполадок;

5. организацию труда для выявления времени, необходимого для подготовительно–заключительной работы и работы по обслуживанию рабочего места.

6. требования к исполнителю.

  - Структура нормы времени

Под структурой нормы времени понимается состав затрат рабочего времени, необходимого для выполнения единицы работы.

Состав нормы времени на ручные, машинно-ручные и машинные операции рассчитываются по формуле:

Т=То+Тв+Тобс+Тотл+Тпт+Тпз

Тпт – время не устранимых перерывов, предусмотренных технологией и организацией производственного процесса.

  - Определение норм выработки

Норма выработки определяется как  частное от деления фонда времени на норму времени.

Расчет норм выработки производится в зависимости от того, на какой период они установлены, и для какого числа исполнителей.

1. Если норма времени на единицу продукции 1 час, то норма  выработки за 8 часовой рабочий день составит:

Нв=8 часов/ 1 час = 8 единиц в смену.

2. Если норма времени на 1 кг. продукции - 6 мин., то норма выработки при продолжительности рабочей смены 8 часов будет:

Нв=8часов⋅60мин.6мин=80кгсмену

3. Если норма времени на единицу продукции - 10 мин., то норма выработки в 1 час составит:

Нв= 60 мин/ 10 мин = 6 единиц.

Если в изготовлении продукции участвуют не один, а группа рабочих, то формула имеет вид:

Нв=Тр⋅ЧНвр

Тр – продолжительность периода, на которой устанавливается Нв;

Ч – число рабочих, участвующих  в выполнении работ;

Нвр – норма времени (чел/час, мин).

  - Установление нормированных заданий

Нормированное задание представляет собой установленный состав и объем работ, который должен выполнить рабочий или группа рабочих за определенный период времени.

Это время, в течение которого необходимо выполнить заданный объем работы.

Последовательность разработки нормированного задания включает следующие этапы:

- установление перечня профессий, для которых целесообразно установление нормированного задания.

- определение нормы разработки задания и периода его действия.

- разработка карты организации и другой документации, регламентирующей труд рабочих.

- определение  перечня нормативных материалов, который необходимо использовать при установлении нормированного задания.

- расчет научно – обоснованных норм на основе выбранных материалов.

- проведение инструктажа рабочих цехов и служб, которые будут непосредственно заниматься установлением заданий.

- проведение разъяснительной работы среди рабочих о значении и порядке установления заданий.

Внедрение нормированных заданий дает экономический эффект, когда труд рабочих нормируется по нормам обслуживания и нормам численности.

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Методологические основы нормирования труда руководителей, специалистов и технических исполнителей определяются особенностями содержания труда этой категории работающих. Функция управления является основным объектом организации и нормирования труда руководителей, специалистов и технических исполнителей.

По характеру выполняемых функций содержание труда руководителей, специалистов и технических исполнителей разделяется на три категории:

- осуществление руководства,

- разработка решений,

- подготовка информации.

При нормировании труда этих категорий работников решаются в основном  задачи:

- определяется трудоемкость отдельных видов выполняемых работ (для правильного решения вопросов разделения и кооперации труда, для организации оплаты труда в соответствии с качеством и количеством труда);

- выявляется требуемая для этого численность работников (для установления правильных пропорций  между отдельными категориями работников).

Трудовые функции и процессы руководителей, специалистов и технических исполнителей отличаются:

- наличием творческого труда,

- отсутствием регулярно повторяющихся элементов работы,

- неравномерностью загрузки в течение рабочего дня.

Общим методом нормирования труда руководителей, специалистов и технических исполнителей является аналитический:

  - определение необходимой численности руководителей, специалистов и технических исполнителей по различным функциям управления и общей их численности;

  - конкретизация установленной численности по должностям, квалификации, объему работ;

  - установление каждому работнику перечня обязанностей и объема выполняемых за определенное время работ.

Нормирование труда руководителей, специалистов и технических     исполнителей способствует  решению следующих социально-экономических задач:

- сокращение затрат рабочего времени и численности работников для выполнения соответствующих работ;

- создание условий для повышения содержательности труда на основе исключения нерациональных и излишних работ и повышения его привлекательности;

- обеспечение рационального разделения труда и расстановки за счет установления необходимых пропорций численности по должностям и квалификации;

- установление нормативной трудоёмкости на управленческие работы.

Сокращение затрат рабочего времени и численности работников ведет к повышению производительности труда и экономии фонда заработной платы.